|  | CEMENTO BIANCO | Revisione n. 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data revisione: 25/03/08 |

Scheda dati di sicurezza dei cementi bianchi

1.	IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1	- Identificazione del preparato

Nome chimico:	legante idraulico (cemento)

Nome commerciale:	JOBBY CEMENTO BIANCO

1.2	- Utilizzazione del preparato

Il preparato, miscelato con acqua ed aggregati, è utilizzato in edilizia e nei lavori di genio civile per la fabbricazione di calcestruzzi, malte e paste idrauliche.

1.3	- Identificazione della società/impresa

CAMON SRL

Via Stradone 99

San Bernardino di Lugo RA

1.4	-Telefono di emergenza: 035-396111 Disponibile fuori dell’orario di ufficio

sì x NOD

2.	IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

il preparato, in presenza di acqua, per esempio nella produzione di calcestruzzo o malta, o quando si bagna, produce una soluzione fortemente alcalina (pH elevato a causa della formazione degli idrossidi di calcio, sodio e potassio).

2.1	. Caratterizzazione del pericolo

Xi	Irritante

R36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle.

2.2	- Principali via/e di contatto

Inalazione:	Sì

Pelle-Occhi:	Sì

Ingestione:	No, eccetto casi accidentali.

2.3	- Salute umana

Il preparato può irritare gli occhi, le mucose, la gola ed il sistema respiratorio e provocare tosse L’inalazione frequente del preparato per un lungo periodo di tempo aumenta il rischio di insorgenza di malattie polmonari.

Il contatto ripetuto e prolungato del preparato sulla pelle umida, a causa della traspirazione o della umidità, può provocare irritazione e/o dermatiti (Bibliografia (41).

In caso di ingestione significativa, il preparato può provocare ulcerazioni all’apparato digerente.

2.4	- Ambiente

Nelle normali condizioni di utilizzo, il preparato e i suoi impasti non presentano rischi particolari per l’ambiente, fatto salvo il rispetto delle raccomandazioni riportate ai successivi punti 6, 8,12 e 13.

2.5	- Ulteriori Informazioni

Il preparato, una volta miscelato con acqua, non contiene più dello 0,0002% (2 ppm) di cromo (VI) idrosolubile sul peso totale a secco.

3.	COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1	- Composizione chimica

Prodotto inorganico costituito da una miscela finemente macinata di clinker, gesso ed altri costituenti specifici (calcare, pozzolana, loppa d’altoforno, ceneri volanti, ecc.) nei limiti di composizione specificati dalle rispettive norme di prodotto richiamate al punto 16. Per conferire specifiche proprietà aggiuntive i prodotti possono contenere costituenti in piccole quantità (additivi e pigmenti) che non modificano le caratteristiche di pericolosità del prodotto.

| 3.2- Componenti che presentano un rischio per la salute |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sostanza | EINECS | CAS | Simbolo | R |
| Clinker |  |  |  | R36 |
| (per le % vedere punto 3.1) | 266-043-4 | 65997-15-1 | Xi | R37 R38 R43 |

4.	MISURE Dl PRIMO SOCCORSO

Quando contattate un medico tenete la Scheda di Sicurezza con voi

4.1	- Inalazione

In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico.

4.2	- Dopo il contatto con gli occhi

Nel caso di contatto con gli occhi non strofinare, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. Se possibile usare acqua isotonica (0.9% di NaCI).

4.3	- Dopo il contatto con la pelle

In presenza di arrossamenti cutanei, lavare la parte interessata con abbondante acqua e sapone a pH neutro o adeguato detergente leggero.

4.4	- Dopo una ingestione accidentale rilevante

Nel caso di ingestione sciacquare la cavità orale con abbondante acqua o meglio con acqua e limone e consultare un medico.

5.	MISURE ANTINCENDIO

5.1	- Infiammabilità e metodo

Il preparato non è infiammabile né esplosivo e non facilita né alimenta la combustione di altri materiali.

5.2	- Mezzi di estinzione

In caso di incendio nell’area circostante, possono essere utilizzati tutti i mezzi di estinzione incendi.

5.3	- Attrezzature antincendio Non applicabile.

5.4	- Prodotti di combustione Nessuno.

5.5	- Limiti di infiammabilità: Limite di Esplodibilita’Inferiore (LEL) - Limite di

Esplodibilita’ Superiore (UEL)

Non applicabile

6.	MISURE IN CASO Dl RILASCIO ACCIDENTALE

6.1	- Misure di precauzioni individuali

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle e non respirare le polveri. Ove necessario, predisporre i dispositivi di protezione individuale per li occhi, le vie respiratorie e la pelle (vedere punto 8.2.1).

6.2	- Misure di precauzioni ambientali

In caso di sversamento accidentale raccogliere il preparato con aspirazione a secco prima che entri in eventuali circuiti di acque di scarico o in corpi d’acqua superficiali.

6.3	- Metodi di pulizia

Aspirazione a secco con trattamento in ciclo chiuso delle polveri recuperate

7.	MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1	- Manipolazione

Evitare interventi che producano la diffusione di polveri ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Qualora ciò non fosse possibile, utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedere punto 8.2.1).

7.2	- Immagazzinamento

Conservare il preparato fuori dalla portata dei bambini, lontano dagli acidi, in appositi contenitori chiusu, in luogo fresco ed asciutto ed in assenza di ventilazione, per conservarne le caratteristiche tecniche, evitando, in ogni caso, la dispersione di polveri (vedere punto 10).

7.3	- Efficacia dell’agente riducente del cromo VI

Non attinente

8.	CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1	- Valori limite per l’esposizione

Il	valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato dall’Associazione degli Igienisti Industriali Americani —ACGIH per il cemento Portland è pari a 10 mg/m3 (frazione inalabile) ed a 3 mg/r& (frazione respirabile).

8.2	- Controllo dell’esposizione

8.2.1	- Controllo dell’esposizione individuale

Negli impianti nei quali si manipola, trasporta, carica e scarica, immagazzina il preparato, devono essere prese idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni negli ambienti di lavoro. Qualora sia necessaria una protezione individuale, devono essere utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI) per la:

•	protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti certificati secondo UN I EN 149 oppure maschere antipolvere certificate secondo UNI EN 140;

•	protezione delle mani: guanti a tenuta, rispetto alle sostanze fortemente basiche, certificati secondo UNI EN 374- parte 1,2,3;

•	protezione degli occhi: occhiali a maschera, certificati secondo UNI EN 166;

•	protezione della pelle: indumenti da lavoro.

8.2.2	Controllo dell’esposizione ambientale

Negli impianti nei quali si manipola, trasporta, carica, scarica, ed immagazzina il preparato, devono essere prese misure per il contenimento delle immissioni negli ambienti di lavoro.

In particolare le misure messe in atto devono mirare al contenimento entro il valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato dall’Associazione degli Igienisti Industriali Americani - ACGIH.

9.	PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali

Il	preparato è un materiale inorganico solido in polvere ed inodore.

9.2 Dati fisici

frazione granulometrica principale		5-30um

I                     idrosolubilita’ a 20° C			scarsa (0.1/1.5 g/l)

Densita’ assoluta a 20° C			2.7/3.2 g/cm3

Densita’ apparente a 20° C			1.0/1.5 g/cm3

pH (sul materiale tal quale)			non pertinente

pH (in soluzione satura a 23° C)\		11.0/13.5

punto di fusione				> 1200°

punto di ebollizione				non pertinente

pressione di vapore				non pertinente

densita’ di vapore				non pertinente

% di evaporazione				non pertinente

Punto di congelamento			non pertinente

Viscosita’				non pertinente

10.	STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il preparato è stabile; se miscelato con acqua, indurisce formando un massa generalmente stabile che non reagisce con l’ambiente.

L’integrità della confezione ed il rispetto delle modalità di conservazione menzionate al punto 7.2 (appositi contenitori chiusi, luogo fresco ed asciutto ed assenza di ventilazione) sono condizioni indispensabili per il mantenimento dell’efficacia dell’agente riducente nel periodo di conservazione specificato sulla confezione.

Il contatto di polvere di alluminio con il preparato umido provoca la formazione di idrogeno.

10.1	Condizioni da evitare Non applicabile .

10.2	. Materie da evitare

Evitare il contatto con acidi o soluzioni acida Il contatto con queste sostanze e/o preparati può provocare reazioni esotermiche (innalzamento della temperatura).

10.3	. Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuno.

11.	INFORMAZIONE TOSSICOLOGICHE

11.1	Effetti acuti

•	per inalazione può provocare una irritazione delle vie respiratorie ed una infiammazione delle mucose nasali;

•	per ingestione può provocare ulcerazioni della bocca e dell’esofago;

•	per contatto prolungato sulla pelle umida può provocare irritazioni o screpolature;

•	a contatto degli occhi può provocare una irritazione delle palpebre (blefarite) e della cornea (congiuntivite) e una lesione dei globi oculari.

Tossicità dermica acuta: Studi al vivo ed in vitro sugli animali (test su conigli per 24 ore - 2 g/kg) hanno dimostrato che non esiste tossicità acuta sul derma; esiste un effetto che sensibilizza la pelle e le mucose (Bibliografia [21).

11.2	. Effetti cronici

Inalazione: un’esposizione  prolungata alla polvere in concentrazioni superiori ai limiti di esposizione professionale può provocare tosse e difficoltà respiratorie.

11.3	. Condizioni sanitarie aggravate dalla esposizione

L’esposizione prolungata ad elevate concentrazioni di polveri respirabile può aggravare disturbi respiratori già esistenti e/o disfunzioni come lenfisema o l’asma e può aggravare patologie preesistenti della pelle e/o degli occhi.

12.	INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1	. Ecotossicità

Il preparato non è ritenuto pericoloso per l’ambiente. Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersione di ingenti quantità in acqua a causa del conseguente innalzamento del pH.

12.2	. Mobilità

Il preparato asciutto è chimicamente stabile e non volatile Può diffondersi durante la manipolazione sotto forma di polvere.

12.3	. Persistenza e degradabilità: non attinente (*)

12.4	. Potenziale di bioaccumulo: non attinente (*)

12.5	. Risultati della valutazione PBT: non attinente (*)

12.6	. Altri effetti nocivi: non attinente (*)

(*) Il	preparato è un materiale inorganico, dopo l’indurimento non presenta rischi di tossicità.

13.	OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il preparato eventualmente destinato allo smaltimento deve essere gestito secondo le disposizioni della Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti” del d.lgs 152/2006” Norme in materia ambientale” e decreti attuati relativi. Il preparato non presenta, comunque, alcun tipo di rischio per l’eventuale smaltimento.

14.	INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il preparato non rientra in alcuna classe di pericolo per il trasporto di merci pericolose e non è, quindi, sottoposto ai relativi regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada), RID (per ferrovia), ICAO/IATA (via aria). Durante il trasporto, evitare la dispersione eolica utilizzando contenitori chiusi.

15.INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Classificazione ed etichettatura del cemento secondo la direttiva 1994/45/CE

Xi	Irritante

R36/37/38	Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle

S2	Conservare fuori dalla portata dei bambini

S22	Non respirare le polveri

S24/25	Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

S26	In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico

S36/37/39	Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

S46	In caso d ‘ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il

contenitore o l’etichetta.

15.2 . La commercializzazione e l’utilizzo del preparato sono soggetti a restrizioni per il contenuto di cromo (VI)

Considerato che il preparato, una volta miscelato con acqua, non contiene più dello 0,0002% (2 ppm) di cromo (VI) idrosolubile sul peso totale a secco, lo stesso preparato può essere commercializzato, senza l’additivazione di alcun agente riducente, in conformità al D.M. 10 maggio 2004

— Recepimento della direttiva 2003/53/CE recante la ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

16.	ALTRE INFORMAZIONI

Regolamento CE n. 1907/2006 “Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione all’uso di sostanze chimiche (REACH)”

Decreto del Ministero della Salute 10/05/2004 “Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)”

Decreto del Ministero della Salute 17febbraio 2005 “Adozione di un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al DM. 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE”

IMDG:	International Maritime Dangerous Goods

IATA:	International Air Transport Association

ADR/RID: Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the international transport of dangerous goods by rail

OEL:	occupational exposure limit

TWA:	Time Weighted Averages

Norme di prodotto

EN 197-1 — “Cemento — Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Bibliografia

[1)il Portland Cement Dust - H azard assessment document EH 75/7, UK H ealth and Safety Executive, 2006. Available from:

http://vNIw. hse. ~ov uk/pub ns/web/portlan dcement. pdf

[2)1 Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,5,184-189(1999).

[31 European Commissions Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).

[41 Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr(Vl) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

Le informazioni contenute in questa SDS riflettono le attuali conoscenze disponibili ed è attendibile prevedere che il prodotto venga utilizzato in base alle condizioni prescrittE Qualsiasi altro uso del prodotto, compreso l’uso del prodotto in combinazione con altri prodotti o in altri processi, è responsabilità dell’utilizzatore.

È implicito che l’utilizzatore è responsabile delle misure di sicurezza appositamente individuate e della applicazione delle idonee procedure operative concernenti la prevenzione dei rischi nelle proprie attività.