zincante a freddo

CAMON ZINCO SPRAY

| CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ |  | Protettivo antiruggine zincante a freddo; agisce per contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente pulito da ossido, grasso e pitture. E’ la soluzione ideale, nelle opere di carpenteria, per eseguire trattamenti preventivi ed anticorrosivi su manufatti metallici sui quali non è possibile effettuare manutenzione in apposito stabilimento. Le principali proprietà del prodotto: - Lo zincante istantaneo consente di ottenere un rivestimento galvanico su metalli di diversa natura. - Forma una pellicola metallica di elevata durezza resistente ai cicli di temperatura e agli agenti atmosferici ed aggressivi. - Asciuga rapidamente e resiste all’acqua già dopo 15-30 minuti. - Buona resistenza a soluzioni saline. - Previene la ruggine proteggendo la superficie trattata, ottimo perciò per la finitura dopo lavori di saldatura o di taglio dei metalli. - Può essere sovraverniciato senza applicare ulteriori mani di fondo. - Grazie alla sua composizione si ottengono finiture con discreta brillantezza. - Notevole economia nell’uso; una applicazione leggera crea già uno strato sufficientemente protettivo. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINAZIONE DI IMPIEGO |  | L’utilizzo è particolarmente adatto per la protezione di ringhiere, inferiate, cancelli, opere di carpenteria varie, tubazioni …. ed è l’ ideale per ripristinare la zincatura dopo la saldatura oppure per effettuare ritocchi o finiture. |  |
| MODALITA’ DI IMPIEGO |  | Agitare energicamente la bombola ( ca. 15 volte). Applicare sulla superficie metallica nuda, preventivamente pulita da eventuali tracce di ossido, grasso, pittura ecc. , con passate leggere ed incrociate, ad intervalli di pochi minuti l’una dall’altra, per consentire l’evaporazione del solvente. Dopo l’uso, per evitare che la valvola di erogazione si otturi, si raccomanda di capovolgere la bombola ed erogare per qualche secondo. |  |
| STABILITA’ IN MAGAZZINO |  | 12 mesi nel contenitore originale. Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere i contenitori in posizione verticale e stabile evitando il rischio di cadute o urti. Conservare lontano da prodotti corrosivi (acidi o basici) che potrebbero danneggiare i contenitori. - Conservare in locali freschi ed adeguatamente areati. |  |
| SPECIFICHE |  | Aspetto: contenitore a pressione con base e gas liquefatto Colore: Grigio chiaro Odore: caratteristico di solvente (leggero odore petrolifero) Punto di infiammabilità del prodotto aerosol: < 21°C Punto di infiammabilità dl propellente: -1°C Solubilità in acqua: insolubile Tempo dei presa: 15-30 minuti. I propellenti utilizzati per tutti i prodotti aerosol CAMON non danneggiano l’ambiente in quanto sono esenti da CFC, i gas che provocano il buco dell’ozono L’etichettatura delle bombole in banda stagnata viene effettuate in PE. |  |
| PACKING |  | CODICE; COLORE; CONTENUTO. 500135; GRIGIO CHIARO; 400 ML. Scatole da 12 Bombole cad.. |
| INDICAZIONI SULLA SICUREZZA | - La bombola di CAMON ZINCO SPRAY è un recipiente sotto pressione. - Mantenere lontano da fonti di calore, non esporre a temperature superiori ai +50°C e proteggere dai raggi solari. - Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. - Non vaporizzare su una fiamma o corpo incandescente. - Accertarsi sempre che il luogo di lavoro sia sufficientemente areato. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza . |  |  |
| IMPORTANTE | Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza e sono da ritenersi affidabili. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L’utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità. |  |  |