Scheda tecnica “ RP MARRONE ”

| CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ |  | - Mastice saldante denso, pastoso, riempitivo per tutti gli incollaggi di tubi e raccordi in PVC rigido. - Ottimo potere saldante. - Non altera le caratteristiche dell’elemento su cui viene applicato. - Resiste all’azione di oli, grassi e acidi. - L’adesivo indurisce per evaporazione del solvente contenuto - in esso trasformandosi in un collante resistente nel tempo e - agli sbalzi di temperatura . - Qualità professionale e facilità d’utilizzo. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTINAZIONE DI IMPIEGO |  | - Specifico per l’unione e l’assemblaggio di gronde e pluviali in PVC rigido. - Incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido. |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMITAZIONI D’USO | - Il prodotto non è utilizzabile per l’incollaggio di tubi a pressione. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALITA’ DI IMPIEGO |  | - Rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMON NET elaborato dai nostri laboratori per questo specifico impiego. - Possibili tracce di ghiaccio presenti sui tubi devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. - Prima di iniziare l’applicazione dell’adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. - Distribuire in modo uniforme uno strato di adesivo, prima all’interno del manicotto poi sul tubo. - Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l’adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; mentre sull’esterno del tubo è meglio abbondare con l’adesivo. - Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o, se si tratta di lastra, un minimo di scorrimento. - Rimuovere l’eccesso di adesivo con carta crespata. - L’utilizzo del pezzo incollato è possibile dopo le 36 ore; la resa massima si avrà comunque dopo 72 ore dall’ultimo incollaggio. - AVVERTENZE: prima di essere messe in opera, le tubazioni vanno lavate con attenzione all’interno per eliminare possibili residui di solvente. RP MARRONE è già pronto all’uso. Richiudere sempre accuratamente i contenitori che non vengono utilizzati per evitare che evapori il solvente e che il prodotto addensi. - NB Queste istruzioni sono solamente un supporto a personale qualificato competente nel proprio lavoro. Devono perciò essere osservate le istruzioni dei produttori di tubo, così come le indicazioni di categoria. |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI TECNICI |  |  | - Componenti di base; - Resine in PVC. - Componenti Speciali; - Solventi Organici. - Punto di infiammabilità; - ca. – 5°C. - Punto di ebollizione; - ca.da 68°C. - Viscosità; - (a 20°C): 800 : 1200 m.Pa.s (Drage). |  |  |  |  |
| SPECIFICHE |  |  | - Colore Pigmento; - Bruno. - Il tempo aperto del prodotto; - dipende dalla temperatura dell’ambiente e dallo spessore del film. - Il tempo minimo d’attesa per l’utilizzo del tubo incollato; - ca. 36 h.. - Il tempo d’attesa consigliato per la resa massima dell’incollaggio; - ca. 72 h.. - Solubilità in acqua; - insolubile. |  |  |
| PACKING |  |  | - PRODOTTO; - COLORE. - codice; - confezione; - contenuto; - imballo; - ROSSO; - BIANCO; - MARRONE. - 084300; - Tubetto; - 125 g; - 100 PZ; - . |  |
| STABILITA’ IN MAGAZZINO |  |  |  | - 12 mesi nel contenitore originale perfettamente sigillato. - Il fatto che il materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Tuttavia, in tal caso, è indispensabile per un sicuro impiego che l’utilizzatore proceda ad un verifica delle caratteristiche essenziali per l’applicazione specifica. Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore e/o ignizione. Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare solo nei contenitori originali in locali freschi, asciutti ed adeguatamente areati a temperature comprese tra +10°C e +30°C. |  |  |  |  |  |
| INDICAZIONI SULLA SICUREZZA |  |  |  |  | - Il prodotto è infiammabile. - I vapori di solvente sono più pesanti dell’aria e si possono accumulare all’altezza del terreno e formare miscele infiammabili: assicurare buona ventilazione durante l’utilizzo e l’asciugatura. - Non fumare e non saldare nell’area di lavoro e negli spazi adiacenti, evitare ogni possibile scintilla. - L’inalazione prolungata di vapori di solvente può provocare effetti narcotici. - Indossare guanti per evitare il contatto con la pelle e garantire la massima pulizia delle mani. - In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con acqua a palpebre aperte e consultare un medico. - Consultare la scheda di sicurezza. |  |  |  |  |